  - 硬件控制课程

为了方便树莓派和小车的硬件学习，将硬件控制加入至JupyterLab内，更直观方便的学习树莓派的硬件控制；

    - 蜂鸣器驱动

小车的蜂鸣器集成在4WD扩展板上，蜂鸣器引脚开关为8，具体建议参考硬件参考手册；

硬件部分不做详细展示，以下是控制蜂鸣器开关实例：

GPIO.output(buzzer, GPIO.LOW)   #蜂鸣器开

GPIO.output(buzzer, GPIO.HIGH)   #蜂鸣器关

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/2.硬件控制课程/1蜂鸣器驱动.ipynb

#调用GPIO底层库文件 import RPi.GPIO as GPIO import time

buzzer = 8 #蜂鸣器引脚开关，具体建议参考硬件参考手册

#设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(buzzer,GPIO.OUT)

def whistle(): GPIO.output(buzzer, GPIO.LOW) time.sleep(0.1) GPIO.output(buzzer, GPIO.HIGH) time.sleep(0.001)

whistle() #执行函数

    - 舵机驱动

小车上的舵机有三个，摄像头云台左右转向舵机，上下转向舵机，超声波云台左右转向舵机。

注意：

其中超声波左右舵机是插在扩展板的S1；

摄像头云台左右舵机是插在扩展板的S2；

摄像头云台上下舵机插在扩展板上的S3；

舵机单独控制

BCM编码对应引脚：舵机索引 S1~S6

S1 -> 23

S2 -> 11

S3 -> 9

S4 -> 10

S5 -> 25

S6 -> 2

舵机的驱动原理这里不做介绍。

舵机驱动范围是0-180°。

下面是实际控制舵机实例：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/2.硬件控制课程/2蜂鸣器驱动.ipynb

import RPi.GPIO as GPIO import time

#舵机引脚定义 ServoPin = 23 #设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM) #忽略警告信息 GPIO.setwarnings(False)

#舵机引脚设置为输出模式 def init(): GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT)

#定义一个脉冲函数，用来模拟方式产生pwm值 #时基脉冲为20ms，该脉冲高电平部分在0.5- #2.5ms控制0-180度 def servo_pulse(myangle): pulsewidth = (myangle * 11) + 500 GPIO.output(ServoPin, GPIO.HIGH) time.sleep(pulsewidth/1000000.0) GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) time.sleep(20.0/1000-pulsewidth/1000000.0)

#舵机来回转动 def servo_control(): for pos in range(181): servo_pulse(pos) time.sleep(0.009) for pos in reversed(range(181)): servo_pulse(pos) time.sleep(0.009) #延时2s time.sleep(2)

try: init() while True: servo_control() except KeyboardInterrupt: pass

    - 电机驱动

小车用的是TB6612FNG驱动芯片来驱动电机。通过控制驱动芯片的AIN1,AIN2,BIN1,BIN2,PWMA,PWMB的电平高低来控制电机的正转，反转，停止。本次实验主要是控制AIN1，AIN2，BIN1，BIN2的电平状态，进而通过控制PWMA,PWMB在0-255之间控制小车的速度。一路PWM控制小车一侧电机的速度。

对应的引脚

以下是电机驱动的实例程序：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/2.硬件控制课程/3,电机驱动.ipynb

import RPi.GPIO as GPIO import time

#小车电机引脚定义 IN1 = 20 IN2 = 21 IN3 = 19 IN4 = 26 ENA = 16 ENB = 13 #设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM)

#电机引脚初始化操作 def motor_init(): global pwm_ENA global pwm_ENB global delaytime GPIO.setup(ENA,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(IN1,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(IN2,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(ENB,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(IN3,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(IN4,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) #设置pwm引脚和频率为2000hz pwm_ENA = GPIO.PWM(ENA, 2000) pwm_ENB = GPIO.PWM(ENB, 2000) pwm_ENA.start(0) pwm_ENB.start(0)

#小车前进 def run(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车后退 def back(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.HIGH) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车左转 def left(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车右转 def right(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车原地左转 def spin_left(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车原地右转 def spin_right(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.HIGH) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车停止 def brake(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime)

try: motor_init() while True: run(5) #小车前进5s brake(2) #小车停止2s back(5) #小车后退5s brake(2) #小车停止2s left(5) #小车左转5s brake(2) #小车停止2s right(5) #小车右转5s brake(2) #小车停止2s spin_left(5) #小车左旋5s brake(2) #小车停止2s spin_right(5) #小车右旋5s brake(2) #小车停止2s except KeyboardInterrupt: pass

    - RGB灯控制

小车的RGB灯有两个，但是是同时控制的，并RGB灯三引脚为单独引脚控制，红色灯为22脚，绿色灯为27脚，蓝色灯为24脚，具体建议参考硬件参考手册；

硬件部分不做详细展示，以下是控制RGB灯实例：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/2.硬件控制课程/4,RGB灯控制.ipynb

import RPi.GPIO as GPIO import time

#RGB三色灯引脚定义 LED_R = 22 LED_G = 27 LED_B = 24 #设置RGB三色灯为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM)

#RGB三色灯设置为输出模式 def init(): GPIO.setup(LED_R, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_G, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_B, GPIO.OUT)

#循环显示7种不同的颜色 try: init() while True: GPIO.output(LED_R, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_G, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_B, GPIO.LOW) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_G, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_B, GPIO.LOW) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_G, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_B, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_G, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_B, GPIO.LOW) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_G, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_B, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_G, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_B, GPIO.HIGH) time.sleep(1) GPIO.output(LED_R, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_G, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_B, GPIO.LOW) time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: pass