  - AI视觉课程

    - 摄像头驱动教程

OpenCV使用到的常见API函数：

1、cv2.VideoCapture()函数：

cap = cv2.VideoCapture(0)

VideoCapture()中参数是0，表示树莓派video0。

（注意：可以通过命令ls /dev/ 查看当前摄像头）

cap = cv2.VideoCapture("…/1.avi")

VideoCapture("…/1.avi")，表示参数是视频文件路径则打开视频。

2、cap.set()函数

设置摄像头参数 不要随意修改，常见配置方法：

capture.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920);  #宽度

capture.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080); #高度

capture.set(CV_CAP_PROP_FPS, 30);            #帧数

capture.set(CV_CAP_PROP_BRIGHTNESS, 1);      #亮度 1

capture.set(CV_CAP_PROP_CONTRAST,40);        #对比度 40

capture.set(CV_CAP_PROP_SATURATION, 50);     #饱和度 50

capture.set(CV_CAP_PROP_HUE, 50);            #色调 50

capture.set(CV_CAP_PROP_EXPOSURE, 50);       #曝光 50

CV_CAP_PROP_POS_MSEC - 影片目前位置，为毫秒数或者视频获取时间戳

CV_CAP_PROP_POS_FRAMES - 将被下一步解压/获取的帧索引，以0为起点

CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO - 视频文件的相对位置（0 - 影片的开始，1 - 影片的结尾)

CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH - 视频流中的帧宽度

CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT - 视频流中的帧高度

CV_CAP_PROP_FPS - 帧率

CV_CAP_PROP_FOURCC - 表示codec的四个字符

CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT - 视频文件中帧的总数

函数cvGetCaptureProperty获得摄像头或者视频文件的指定属性。

以下为详细参数：

#define CV_CAP_PROP_POS_MSEC       0     //以毫秒计算的当前的位置

#define CV_CAP_PROP_POS_FRAMES     1  //以帧计算当前的位置

#define CV_CAP_PROP_POS_AVI_RATIO  2  //视频的相对位置，从0 到 1 前面这三个参数应该是跟视频播放，读取相关的动态信息

#define CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH    3    //帧宽

#define CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT   4   //帧高度

#define CV_CAP_PROP_FPS            5    //帧率

#define CV_CAP_PROP_FOURCC         6   //4 字符编码方式

#define CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT    7 //视频帧数

#define CV_CAP_PROP_FORMAT         8   //视频格式

#define CV_CAP_PROP_MODE           9    //后端特定值，指示当前捕获模式。

#define CV_CAP_PROP_BRIGHTNESS    10   //亮度

#define CV_CAP_PROP_CONTRAST      11  //对比度

#define CV_CAP_PROP_SATURATION    12 //饱和度

#define CV_CAP_PROP_HUE           13  //色调

#define CV_CAP_PROP_GAIN          14 //增益

#define CV_CAP_PROP_EXPOSURE      15 //曝光

#define CV_CAP_PROP_CONVERT_RGB   16 //布尔型标记图像是否应该被转换为RGB.

#define CV_CAP_PROP_WHITE_BALANCE 17 //白平衡

#define CV_CAP_PROP_RECTIFICATION 18 //立体声摄像机校正标志(注意:仅支持DC1394 v2。x端cur-rently)

3、cap.isOpened()函数：

返回true表示成功，false表示不成功

4、ret,frame = cap.read()函数：

cap.read()按帧读取视频，ret,frame是获cap.read()方法的两个返回值。其中ret是布尔值，如果读取帧是正确的则返回True，如果文件未读取到结尾，它的返回值就为False。

frame就是每一帧的图像，是个三维矩阵。

5、cv2.waitKey()函数：

参数是1，表示延时1ms切换到下一帧图像，参数过大如cv2.waitKey(1000)，会因为延时过久而卡顿感觉到卡顿。

参数为0，如cv2.waitKey(0)只显示当前帧图像，相当于视频暂停。

6、cap.release()与destroyAllWindows()函数：

cap.release()释放视频，调用destroyAllWindows()关闭所有图像窗口。

代码实现过程

由于我们整个教程都运行在JupyterLab中，所以必须了解里面的各种组件，这里我们需要用到图像显示组件。

1、导入库：

import ipywidgets.widgets as widgets

2、设置Image组件：

image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=600, height=500)

- format:显示格式。

- width：宽度。

- height：高度。

3、显示Image组件：

display(image_widget)

4、打开摄像头并读取图像：

image = cv2.VideoCapture(0)                           #打开摄像头

ret, frame = image.read()	                          #读取摄像头数据

5、赋值给组件

#转化图像为jpeg并赋值给视频显示组件

image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/01.摄像头驱动教程.ipynb

import cv2 import ipywidgets.widgets as widgets import threading import time #设置摄像头显示组件 image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=500, height=400) display(image_widget) #显示摄像头组件

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

image = cv2.VideoCapture(0) #打开摄像头 # width=1280 # height=960 # cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,width)#设置图像宽度 # cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,height)#设置图像高度 image.set(3,600) image.set(4,500) image.set(5, 30) #设置帧率 image.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) image.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 image.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 image.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 ret, frame = image.read() #读取摄像头数据 image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

while 1: ret, frame = image.read() image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) time.sleep(0.010)

image.release() #使用完成对象记住释放掉对象，不然下一个程序使用这个对象模块会被占用，导致无法使用

    - 树莓派颜色识别

1、HSV颜色空间简介：

RGB 颜色空间是大家最熟悉的颜色空间，即三基色空间，任何一种颜色都可以由该三种 颜色混合而成。然而一般对颜色空间的图像进行有效处理都是在 HSV 空间进行的，HSV(色 调 Hue,饱和度 Saturation，亮度 Value)是根据颜色的直观特性创建的一种颜色空间, 也称六角 锥体模型。

为什么会选择 HSV 空间而不是 RGB 空间?对于图像而言，识别相应的颜色在 RGB 空间、 HSV 空间或者其它颜色空间都是可行的。之所以选择 HSV，是因为 H 代表的色调基本上可以 确定某种颜色，再结合饱和度和亮度信息判断大于某一个阈值。而 RGB 由三个分量构成， 需要判断每种分量的贡献比例。即 HSV 空间的识别的范围更广，更方便。

HSV颜色空间模型

2 、三种颜色空间的转换（gray BGR HSV)：

在OpenCV中有超过150种的颜色空间转换的方法，但是我们经常会用到的也就只有两种，即 BGR->Gray 和 BGR->HSV。注意 Gray 和 HSV 不可以互相转换。 颜色空间转换:cv2.cvtColor(input_image, flag)

BGR->Gray: flag 就是 cv2.COLOR_BGR2GRAY

BGR->HSV: flag 就是 cv2.COLOR_BGR2HSV

OpenCV 中 HSV 颜色空间的取值范围:

H [0, 179] S [0, 255] V [0, 255]

常用颜色的取值范围

根据以上区间，我们目标是识别是否是我们设置的颜色区间，并把这种颜色先用白色替换，非这种颜色的用黑色替换，最后再把白色部分替换为原始图像。

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/02.树莓派颜色识别.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

#摄像头组件显示 import traitlets import ipywidgets.widgets as widgets import time # 线程功能操作库 import threading import inspect import ctypes origin_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=320, height=240) mask_widget = widgets.Image(format='jpeg',width=320, height=240) result_widget = widgets.Image(format='jpeg',width=320, height=240) # create a horizontal box container to place the image widget next to eachother image_container = widgets.HBox([origin_widget, mask_widget, result_widget]) display(image_container)

#线程相关函数 def _async_raise(tid, exctype): """raises the exception, performs cleanup if needed""" tid = ctypes.c_long(tid) if not inspect.isclass(exctype): exctype = type(exctype) res = ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, ctypes.py_object(exctype)) if res == 0: raise ValueError("invalid thread id") elif res != 1: # """if it returns a number greater than one, you're in trouble, # and you should call it again with exc=NULL to revert the effect""" ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, None) def stop_thread(thread): _async_raise(thread.ident, SystemExit)

#主进程函数 import cv2 import numpy as np import ipywidgets.widgets as widgets cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(3, 640) cap.set(4, 480) cap.set(5, 120) #设置帧率 cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) # image.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 # image.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 # image.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 #默认选择红色的，想识别其他请注释下面红色区间代码，放开后面其他区间代码段 # 红色区间 color_lower = np.array([0, 43, 46]) color_upper = np.array([10, 255, 255]) # #绿色区间 # color_lower = np.array([35, 43, 46]) # color_upper = np.array([77, 255, 255]) # #蓝色区间 # color_lower=np.array([100, 43, 46]) # color_upper = np.array([124, 255, 255]) # #黄色区间 # color_lower = np.array([26, 43, 46]) # color_upper = np.array([34, 255, 255]) # #橙色区间 # color_lower = np.array([11, 43, 46]) # color_upper = np.array([25, 255, 255]) def Color_Recongnize(): while(1): # get a frame and show 获取视频帧并转成HSV格式, 利用cvtColor()将BGR格式转成HSV格式，参数为cv2.COLOR_BGR2HSV。 ret, frame = cap.read() #cv2.imshow('Capture', frame) origin_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) # change to hsv model hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) # get mask 利用inRange()函数和HSV模型中蓝色范围的上下界获取mask，mask中原视频中的蓝色部分会被弄成白色，其他部分黑色。 mask = cv2.inRange(hsv, color_lower, color_upper) #cv2.imshow('Mask', mask) mask_widget.value = bgr8_to_jpeg(mask) # detect blue 将mask于原视频帧进行按位与操作，则会把mask中的白色用真实的图像替换： res = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mask) #cv2.imshow('Result', res) result_widget.value = bgr8_to_jpeg(res) # if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # break time.sleep(0.01) cap.release() #cv2.destroyAllWindows()

#启动进程 thread1 = threading.Thread(target=Color_Recongnize) thread1.setDaemon(True) thread1.start()

#结束进程，只有在结束时才需要执行此段代码 stop_thread(thread1)

这是执行红色识别的效果，如果想识别其他的，可以注释红色区间，打开其他颜色区间。

    - 树莓派颜色识别云台追踪

通过上节理论知识和实践后，这节我们结合硬件，完成摄像头云台颜色追踪，我们用JupyterLab添加按钮来选择不同颜色然后识别追踪。直接看代码效果：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/03.树莓派颜色识别云台追踪.ipynb

import RPi.GPIO as GPIO import time

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

#显示摄像头组件 import cv2 import traitlets import ipywidgets.widgets as widgets from IPython.display import display import time # 线程功能操作库 import threading import inspect import ctypes image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=300, height=300) display(image_widget)

#舵机引脚定义 ServoPin = 11 #S2 ServoPinB = 9 #S3 #设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM)

#舵机引脚设置为输出模式 def init(): GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT) GPIO.setup(ServoPinB, GPIO.OUT)

#定义一个脉冲函数，用来模拟方式产生pwm值 #时基脉冲为20ms，该脉冲高电平部分在0.5-2.5ms控制0-180度 def servo_pulse(myangleA, myangleB): pulsewidth = myangleA GPIO.output(ServoPin, GPIO.HIGH) time.sleep(pulsewidth/1000000.0) GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) time.sleep(20.0/1000-pulsewidth/1000000.0) pulsewidthB = myangleB GPIO.output(ServoPinB, GPIO.HIGH) time.sleep(pulsewidthB/1000000.0) GPIO.output(ServoPinB, GPIO.LOW) time.sleep(20.0/1000-pulsewidthB/1000000.0)

#根据舵机脉冲控制范围为500-2500usec内： def Servo_control(angle_1, angle_2): init() if angle_1 < 500: angle_1 = 500 elif angle_1 > 2500: angle_1 = 2500 if angle_2 < 500: angle_2 = 500 elif angle_2 > 2500: angle_2 = 2500 servo_pulse(angle_1, angle_2)

def _async_raise(tid, exctype): """raises the exception, performs cleanup if needed""" tid = ctypes.c_long(tid) if not inspect.isclass(exctype): exctype = type(exctype) res = ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, ctypes.py_object(exctype)) if res == 0: raise ValueError("invalid thread id") elif res != 1: # """if it returns a number greater than one, you're in trouble, # and you should call it again with exc=NULL to revert the effect""" ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, None) def stop_thread(thread): _async_raise(thread.ident, SystemExit)

image = cv2.VideoCapture(0) image.set(3, 320) image.set(4, 240) image.set(5, 90) #设置帧率 # fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"MPEG") image.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) # image.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 # image.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 # image.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 ret, frame = image.read() image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

global color_x, color_y, color_radius color_x = color_y = color_radius = 0 global target_valuex target_valuex = 1500 global target_valuey target_valuey = 1500 global g_mode g_mode = 0

## 创建存储HSV色域颜色分类数据的数组 import numpy as np global color_lower color_lower = np.array([156, 43, 46]) global color_upperv color_upper = np.array([180, 255, 255])

## 创建PID控制实例 import PID xservo_pid = PID.PositionalPID(1.1, 0.2, 0.8) yservo_pid = PID.PositionalPID(0.8, 0.2, 0.8)

## 颜色选择按钮配置 Redbutton = widgets.Button( value=False, description='红色', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) Greenbutton = widgets.Button( value=False, description='绿色', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) Bluebutton = widgets.Button( value=False, description='蓝色', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) Yellowbutton = widgets.Button( value=False, description='黄色', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) Orangebutton = widgets.Button( value=False, description='橙色', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) Closebutton = widgets.Button( value=False, description='关闭', disabled=False, button_style='', # 'success', 'info', 'warning', 'danger' or '' tooltip='Description', icon='uncheck' ) output = widgets.Output() display(Redbutton, Greenbutton, Bluebutton, Yellowbutton, Orangebutton, Closebutton, output) def ALL_Uncheck(): Redbutton.icon = 'uncheck' Greenbutton.icon = 'uncheck' Bluebutton.icon = 'uncheck' Yellowbutton.icon = 'uncheck' Orangebutton.icon = 'uncheck' def on_Redbutton_clicked(b): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey ALL_Uncheck() b.icon = 'check' color_lower = np.array([0, 43, 46]) color_upper = np.array([10, 255, 255]) target_valuex = target_valuey = 2048 Servo_control(1500, 1500) g_mode = 1 with output: print("RedButton clicked.") def on_Greenbutton_clicked(b): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey ALL_Uncheck() b.icon = 'check' color_lower = np.array([35, 43, 46]) color_upper = np.array([77, 255, 255]) target_valuex = target_valuey = 2048 Servo_control(1500, 1500) g_mode = 1 with output: print("GreenButton clicked.") def on_Bluebutton_clicked(b): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey ALL_Uncheck() b.icon = 'check' color_lower=np.array([100, 43, 46]) color_upper = np.array([124, 255, 255]) target_valuex = target_valuey = 2048 Servo_control(1500, 1500) g_mode = 1 with output: print("Bluebutton clicked.") def on_Yellowbutton_clicked(b): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey ALL_Uncheck() b.icon = 'check' color_lower = np.array([26, 43, 46]) color_upper = np.array([34, 255, 255]) target_valuex = target_valuey = 2048 Servo_control(1500, 1500) g_mode = 1 with output: print("Yellowbutton clicked.") def on_Orangebutton_clicked(b): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey ALL_Uncheck() b.icon = 'check' color_lower = np.array([11, 43, 46]) color_upper = np.array([25, 255, 255]) target_valuex = target_valuey = 2048 Servo_control(1500, 1500) g_mode = 1 with output: print("Orangebutton clicked.") def on_Closebutton_clicked(b): global g_mode ALL_Uncheck() g_mode = 0 with output: print("CloseButton clicked.") Redbutton.on_click(on_Redbutton_clicked) Greenbutton.on_click(on_Greenbutton_clicked) Bluebutton.on_click(on_Bluebutton_clicked) Yellowbutton.on_click(on_Yellowbutton_clicked) Orangebutton.on_click(on_Orangebutton_clicked) Closebutton.on_click(on_Closebutton_clicked)

## 云台运动主进程 def Color_track(): global color_lower, color_upper, g_mode global target_valuex, target_valuey t_start = time.time() fps = 0 while True: ret, frame = image.read() frame = cv2.resize(frame, (300, 300)) frame_ = cv2.GaussianBlur(frame,(5,5),0) hsv = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV) mask = cv2.inRange(hsv,color_lower,color_upper) mask = cv2.erode(mask,None,iterations=2) mask = cv2.dilate(mask,None,iterations=2) mask = cv2.GaussianBlur(mask,(3,3),0) cnts = cv2.findContours(mask.copy(),cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[-2] if g_mode == 1: # 按钮切换开关 if len(cnts) > 0: cnt = max (cnts, key = cv2.contourArea) (color_x,color_y),color_radius = cv2.minEnclosingCircle(cnt) if color_radius > 10: # 将检测到的颜色标记出来 cv2.circle(frame,(int(color_x),int(color_y)),int(color_radius),(255,0,255),2) # Proportion-Integration-Differentiation xservo_pid.SystemOutput = color_x print(color_x) xservo_pid.SetStepSignal(150) xservo_pid.SetInertiaTime(0.01, 0.1) target_valuex = int(1500+xservo_pid.SystemOutput) # 输入Y轴方向参数PID控制输入 yservo_pid.SystemOutput = color_y yservo_pid.SetStepSignal(150) yservo_pid.SetInertiaTime(0.01, 0.1) target_valuey = int(1500+yservo_pid.SystemOutput) # 将云台转动至PID调校位置 Servo_control(target_valuex,target_valuey) fps = fps + 1 mfps = fps / (time.time() - t_start) cv2.putText(frame, "FPS " + str(int(mfps)), (40,40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0,255,255), 3) # 实时传回图像数据进行显示 image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

## 启动进程 thread1 = threading.Thread(target=Color_track) thread1.setDaemon(True) thread1.start()

## 关闭进程 stop_thread(thread1)

运行以后点击需要跟随的颜色即可，下图为红色跟随效果图；

小提示：我们可以把组件放到其他窗口如下图：

然后按钮也一起拉到右边，两个向右拖动到右边如下图

    - Tensorflow物体识别

TensorFlow是一个使用数据流图进行数值计算的开源软件库。图中的节点表示数学运算，而图表边表示在它们之间流动的多维数据阵列（张量）。这种灵活的架构允许您将计算部署到桌面，服务器或移动设备中的一个或多个CPU或GPU，而无需重写代码。TensorFlow用户指南提供了详细的概述，并介绍了如何使用和自定义TensorFlow深度学习框架。TensorFlow最初是由研究人员和工程师在Google机器智能研究组织的Google Brain团队开发的，目的是进行机器学习和深度神经网络（DNN）研究。该系统通用性足以适用于各种其他领域。

什么是数据流图（Data Flow Graph）?

数据流图用“结点”（nodes）和“线”(edges)的有向图来描述数学计算。“节点” 一般用来表示施加的数学操作，但也可以表示数据输入（feed in）的起点/输出（push out）的终点，或者是读取/写入持久变量（persistent variable）的终点。“线”表示“节点”之间的输入/输出关系。这些数据“线”可以输运“size可动态调整”的多维数据数组，即“张量”（tensor）。张量从图中流过的直观图像是这个工具取名为“Tensorflow”的原因。一旦输入端的所有张量准备好，节点将被分配到各种计算设备完成异步并行地执行运算。

TensorFlow的特征

1、高度的灵活性

TensorFlow 不是一个严格的“神经网络”库。只要你可以将你的计算表示为一个数据流图，你就可以使用Tensorflow。你来构建图，描写驱动计算的内部循环。我们提供了有用的工具来帮助你组装“子图”（常用于神经网络），当然用户也可以自己在Tensorflow基础上写自己的“上层库”。定义顺手好用的新复合操作和写一个python函数一样容易，而且也不用担心性能损耗。当然万一你发现找不到想要的底层数据操作，你也可以自己写一点c++代码来丰富底层的操作。

2、真正的可移植性（Portability）

Tensorflow 在CPU和GPU上运行，比如说可以运行在台式机、服务器、手机移动设备等等。想要在没有特殊硬件的前提下，在你的笔记本上跑一下机器学习的新想法？Tensorflow可以办到这点。准备将你的训练模型在多个CPU上规模化运算，又不想修改代码？Tensorflow可以办到这点。想要将你的训练好的模型作为产品的一部分用到手机app里？Tensorflow可以办到这点。你改变主意了，想要将你的模型作为云端服务运行在自己的服务器上，或者运行在Docker容器里？Tensorfow也能办到。Tensorflow就是这么拽 :)

3、将科研和产品联系在一起

过去如果要将科研中的机器学习想法用到产品中，需要大量的代码重写工作。那样的日子一去不复返了！在Google，科学家用Tensorflow尝试新的算法，产品团队则用Tensorflow来训练和使用计算模型，并直接提供给在线用户。使用Tensorflow可以让应用型研究者将想法迅速运用到产品中，也可以让学术性研究者更直接地彼此分享代码，从而提高科研产出率。

4、自动求微分

基于梯度的机器学习算法会受益于Tensorflow自动求微分的能力。作为Tensorflow用户，你只需要定义预测模型的结构，将这个结构和目标函数（objective function）结合在一起，并添加数据，Tensorflow将自动为你计算相关的微分导数。计算某个变量相对于其他变量的导数仅仅是通过扩展你的图来完成的，所以你能一直清楚看到究竟在发生什么。

5、多语言支持

Tensorflow 有一个合理的c++使用界面，也有一个易用的python使用界面来构建和执行你的graphs。你可以直接写python/c++程序，也可以用交互式的ipython界面来用Tensorflow尝试些想法，它可以帮你将笔记、代码、可视化等有条理地归置好。当然这仅仅是个起点——我们希望能鼓励你创造自己最喜欢的语言界面，比如Go，Java，Lua，Javascript，或者是R。

6、性能最优化

比如说你又一个32个CPU内核、4个GPU显卡的工作站，想要将你工作站的计算潜能全发挥出来？由于Tensorflow 给予了线程、队列、异步操作等以最佳的支持，Tensorflow 让你可以将你手边硬件的计算潜能全部发挥出来。你可以自由地将Tensorflow图中的计算元素分配到不同设备上，Tensorflow可以帮你管理好这些不同副本。

下面我们直接看代码是如何识别物体的：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/04.TensorFlow物体识别/物体识别.ipynb

import numpy as np import cv2 import os,time import tensorflow as tf from object_detection.utils import label_map_util from object_detection.utils import visualization_utils as vis_utils import ipywidgets.widgets as widgets

# Init camera cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(3, 320) # set Width cap.set(4, 240) # set Height cap.set(5, 30) #设置帧率 cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) cap.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 cap.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 cap.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0

image_widget = widgets.Image(format='jpg', width=320, height=240) display(image_widget)

# Init tf model MODEL_NAME = 'ssdlite_mobilenet_v2_coco_2018_05_09' #fast PATH_TO_CKPT = MODEL_NAME + '/frozen_inference_graph.pb' PATH_TO_LABELS = os.path.join('data', 'mscoco_label_map.pbtxt') NUM_CLASSES = 90 IMAGE_SIZE = (12, 8) fileAlreadyExists = os.path.isfile(PATH_TO_CKPT) if not fileAlreadyExists: print('Model does not exsist !') exit

# LOAD GRAPH print('Loading...') detection_graph = tf.Graph() with detection_graph.as_default(): od_graph_def = tf.compat.v1.GraphDef() with tf.io.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid: serialized_graph = fid.read() od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph) tf.import_graph_def(od_graph_def, name='') label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS) categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, max_num_classes=NUM_CLASSES, use_display_name=True) category_index = label_map_util.create_category_index(categories) print('Finish Load Graph..')

print(type(category_index))

print("dict['Name']: ", category_index[1]['name'])

# Main Thread t_start = time.time() fps = 0 with detection_graph.as_default(): with tf.compat.v1.Session(graph=detection_graph) as sess: while True: ret, frame = cap.read() # frame = cv2.flip(frame, -1) # Flip camera vertically # frame = cv2.resize(frame,(320,240)) ############## image_np_expanded = np.expand_dims(frame, axis=0) image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0') detection_boxes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0') detection_scores = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_scores:0') detection_classes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_classes:0') num_detections = detection_graph.get_tensor_by_name('num_detections:0') # print('Running detection..') (boxes, scores, classes, num) = sess.run( [detection_boxes, detection_scores, detection_classes, num_detections], feed_dict={image_tensor: image_np_expanded}) # print('Done. Visualizing..') vis_utils.visualize_boxes_and_labels_on_image_array( frame, np.squeeze(boxes), np.squeeze(classes).astype(np.int32), np.squeeze(scores), category_index, use_normalized_coordinates=True, line_thickness=8) for i in range(0, 10): if scores[0][i] >= 0.5: print(category_index[int(classes[0][i])]['name']) ############## fps = fps + 1 mfps = fps / (time.time() - t_start) cv2.putText(frame, "FPS " + str(int(mfps)), (10,10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0,0,255), 2) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) k = cv2.waitKey(3000) & 0xff if k == 27: # press 'ESC' to quit break cap.release() cv2.destroyAllWindows()

这个程序在JupyterLab运行帧率有点低，可以尝试在树莓派桌面运行python程序，效果或好很多。

    - 树莓派二维码识别

1、二维码简介

二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内 部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文 字数值信息，通过图象输入设备或光电扫码设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码

技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。本项目的二维码识别技术主要还是针对二维 QR Code(Quick Response Code)，对QR 码的信息进行􏰀取和打印。

既然识别二维码，那么二维码是如何制作的呢。那么接下来教大家制作属于自己的二维 码。电脑采用生成二维码:采用草料二维码制作属于自己的二维码，下面手把手教大家制作。 按下面图片的顺序即可。

图 1-1 网上免费的二维码生成器

2 二维码识别技术

现在二维码活跃在我们身边的大街小巷，基本上每天都会和二维码打交道，共享单车，移动支付等。那么如何实现二维码的识别呢，其实我们仔细观察二维码的特征的话，可能会看出一些特征，每一个 QR 码，都有三个定位块。识别二维码时会先找到定位块，然后开始读取二维码的的编码信息，然后遵循一定的规则对二维码的编码信息进行解码(翻译)，解码出的内容就是我们想要的内容了，可以跳转网站，查看文字信息等。二维码识别的原理基于以上的过程，当然现在也有很多开源的二维码识别工具。作为一名创客，我们应该学会利用现有的工具去 make, 有人会说这不是五柳先生的不求甚解吗，其实不然，当今时代的知识更新很快，我们很难系统的学习，作为一个 maker，自然享受的是创作作品和实现作品的过程，我们利用现有的软件开发包加快自己的开发，快速的把自己的想法实现，岂不是更爽。下面我们来介绍两个用于二维码识别的开源软件，zbar 和 pyzbar。

ZBar 是一个开源软件套件，用于从各种来源读取条形码，例如视频流，图像文件和原 始强度传感器。 它支持许多流行的符号(条形码类型)，包括 EAN-13 / UPC-A，UPC-E，EAN-8， Code 128，Code 39，Interleaved 2 of 5 和 QR Code。灵活的分层实现方便了任何应用程序的 条形码扫􏰂和解码，可轻松地将条形码扫􏰂小部件集成到您的 Qt，GTK +或 PyGTK GUI 应用 程序中，具备 python,C++等多种语言 API 接口。广泛应用于零售、自动文档处理、库存跟踪、 移动应用等领域。ZBar 的特性包括:

跨平台 -Linux/Unix，Windows，iPhone®，嵌入式

高速 - 从视频流中实时扫描

内存占用少

小代码大小 - 核心扫描器和 EAN 解码器代表 1K 行的 C 代码 没有浮点运算

适用于使用廉价处理器/硬件的嵌入式应用

在本章中，我们将提供两种识别二维码的方式，一种是利用zbar衍生的专门与python进行绑定的pyzbar（zbar是用c语言制作的，在进行make时比较复杂），另一种是对zbar进行加工。总体上来看，两种方法各有各的好处，首先pyzbar可以适用于python3.0以上的版本，而zbar默认只有python2.7，并且pyzbar的使用比较简单。但是zbar的优点在于：目前这两种包都是不支持中文的，但是我们可以对源码下载得到的zbar的编码方式进行修改。下面将详细介绍 ZBar 和pyzbar如何安装与使用。

pyzbar无法识别中文，因为ZBar 支持中文识别很奇怪，有的能识别有的不可以识别，笔者扒了好几天文 档也没有找到完全之策，待改善。下面介绍 ZBar 的安装（注意：我们出厂程序环境都已经配置好，无需重新下载安装）:

首先是pyzbar，下载：

sudo apt-get install libzbar0

sudo pip install pyzbar

完成下载后可以在spyder的python中输入import pyzbar检测一下是否安装成功。如果输入这句话成功，但是最终程序运行失败，应率先检查zbar是否成功安装。

下面我们来看下具体代码怎么实现的：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/05.树莓派二维码识别.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

# 导入库并显示摄像头显示组件 # import the necessary packages #import simple_barcode_detection import cv2 import numpy as np import pyzbar.pyzbar as pyzbar from PIL import Image import ipywidgets.widgets as widgets image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=320, height=240) display(image_widget) #显示摄像头组件

# 定义解析二维码接口 def decodeDisplay(image): barcodes = pyzbar.decode(image) for barcode in barcodes: # 提取二维码的边界框的位置 # 画出图像中条形码的边界框 (x, y, w, h) = barcode.rect cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (225, 225, 225), 2) # 提取二维码数据为字节对象，所以如果我们想在输出图像上 # 画出来，就需要先将它转换成字符串 barcodeData = barcode.data.decode("utf-8") barcodeType = barcode.type # 绘出图像上条形码的数据和条形码类型 text = "{} ({})".format(barcodeData, barcodeType) cv2.putText(image, text, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.5, (225, 225, 225), 2) # 向终端打印条形码数据和条形码类型 print("[INFO] Found {} barcode: {}".format(barcodeType, barcodeData)) return image def detect(): camera = cv2.VideoCapture(0) camera.set(3, 320) camera.set(4, 240) camera.set(5, 120) #设置帧率 # fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"MPEG") camera.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) camera.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 camera.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 ret, frame = camera.read() image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) while True: # 读取当前帧 ret, frame = camera.read() # 转为灰度图像 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) im = decodeDisplay(gray) cv2.waitKey(5) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(im) # 如果按键q则跳出本次循环 if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break camera.release() cv2.destroyAllWindows()

while 1: detect()

    - 树莓派二维码识别运动修改点

我们对二维码技术和4WD小车控制硬件有了初步的了解，并已经实现了利用OpenCV对二维码的解码，现在，我们尝试将二维码和硬件结合起来。首先，我们用免费在线二维码制作软件准备5个二维码，每个二维码对应不同功能来实现二维码控制机器人的功能。

forword                                back

left          				         right

stop

通过以上5个二维码的识别控制机器人运动。

下面我们看下具体代码怎么实现以上功能：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/ 06.树莓派二维码识别运动.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

# import the necessary packages #import simple_barcode_detection import cv2 import numpy as np import pyzbar.pyzbar as pyzbar from PIL import Image import ipywidgets.widgets as widgets #-*- coding:UTF-8 -*- import RPi.GPIO as GPIO import time #设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM) #忽略警告信息 GPIO.setwarnings(False) #小车电机引脚定义 IN1 = 20 IN2 = 21 IN3 = 19 IN4 = 26 ENA = 16 ENB = 13 image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=320, height=240) display(image_widget) #显示摄像头组件

# 定义小车运行方向，时间和电机引脚的初始化 #电机引脚初始化操作 def motor_init(): global pwm_ENA global pwm_ENB global delaytime GPIO.setup(ENA,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(IN1,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(IN2,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(ENB,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(IN3,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(IN4,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW) #设置pwm引脚和频率为2000hz pwm_ENA = GPIO.PWM(ENA, 2000) pwm_ENB = GPIO.PWM(ENB, 2000) pwm_ENA.start(0) pwm_ENB.start(0) #小车前进 def run(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车后退 def back(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.HIGH) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车左转 def left(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车右转 def right(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车原地左转 def spin_left(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN3, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车原地右转 def spin_right(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.HIGH) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.HIGH) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime) #小车停止 def brake(delaytime): GPIO.output(IN1, GPIO.LOW) GPIO.output(IN2, GPIO.LOW) GPIO.output(IN3, GPIO.LOW) GPIO.output(IN4, GPIO.LOW) pwm_ENA.ChangeDutyCycle(80) pwm_ENB.ChangeDutyCycle(80) time.sleep(delaytime)

# 定义识别运动函数 def detect_control(info): if info == "forward": run(1) #前进1秒 elif info == "back": back(1) #后退1秒 elif info == "left": left(1) #左转1秒 elif info == "right": right(1) #右转1秒 else: brake(2) #停车

# 定义解析二维码接口 def decodeDisplay(image): barcodes = pyzbar.decode(image) for barcode in barcodes: # 提取二维码的边界框的位置 # 画出图像中条形码的边界框 (x, y, w, h) = barcode.rect cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (225, 225, 225), 2) # 提取二维码数据为字节对象，所以如果我们想在输出图像上 # 画出来，就需要先将它转换成字符串 barcodeData = barcode.data.decode("utf-8") barcodeType = barcode.type # 绘出图像上条形码的数据和条形码类型 text = "{} ({})".format(barcodeData, barcodeType) cv2.putText(image, text, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (225, 225, 225), 2) # 向终端打印条形码数据和条形码类型 print("[INFO] Found {} barcode: {}".format(barcodeType, barcodeData)) detect_control(barcodeData) return image def detect(): camera = cv2.VideoCapture(0) camera.set(3, 320) camera.set(4, 240) camera.set(5, 120) #设置帧率 # fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"MPEG") camera.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) camera.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 camera.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 ret, frame = camera.read() image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) while True: # 读取当前帧 ret, frame = camera.read() # 转为灰度图像 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) im = decodeDisplay(gray) cv2.waitKey(5) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(im) # 如果按键q则跳出本次循环 if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break camera.release() cv2.destroyAllWindows()

while 1: detect()

下图为运行实例效果图；

    - 树莓派人脸识别

人脸识别的最基础任务是“人脸检测”。你必须首先“捕捉”人脸才能在未来与捕捉到的新人脸对比时识别它，我们这里只提供了人脸检测的方法，有兴趣的同学可以自建分类器和自己的人脸数据集来进行名字识别。最常见的人脸检测方式是使用“Haar 级联分类器”。使用基于 Haar 特征的级联分类器的目标检测是 Paul Viola 和 Michael Jones 2001 年在论文《Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features》中提出的一种高效目标检测方法。这种机器学习方法基于大量正面、负面图像训练级联函数，然后用于检测其他图像中的对象。这里，我们将用它进行人脸识别。最初，该算法需要大量正类图像（人脸图像）和负类图像（不带人脸的图像）来训练分类器。然后我们需要从中提取特征。好消息是 OpenCV 具备训练器和检测器。如果你想要训练自己的对象分类器，如汽车、飞机等，你可以使用 OpenCV 创建一个。这里我们使用的是预训练分类器，在OpenCV中，静态图像和实时视频对人脸的检测有类似的操作，通俗来讲，视频人脸检测只是从摄像头读出每一帧的图像，然后再用静态图像的检测方法进行检测。人脸检测首先需要分类器：

@ 人脸检测器（默认）：haarcascade_frontalface_default.xml

@ 人脸检测器（快速Harr）：haarcascade_frontalface_alt2.xml

@ 人脸检测器（侧视）：haarcascade_profileface.xml

@ 眼部检测器（左眼）：haarcascade_lefteye_2splits.xml

@ 眼部检测器（右眼）：haarcascade_righteye_2splits.xml

@ 嘴部检测器：haarcascade_mcs_mouth.xml

@ 鼻子检测器：haarcascade_mcs_nose.xml

@ 身体检测器：haarcascade_fullbody.xml

@ 人脸检测器（快速LBP）：lbpcascade_frontalface.xml

@ 仅可以检测睁开的眼睛：

@ haarcascade_eye.xml

@ haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml [仅在带被检测者戴眼镜时方可检测]

@ https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data 下载分类器文件位置

@ 注意以下返回值都是四个：坐标X，坐标Y，宽W，高H

haarcascade_profileface.xml是Haar级联数据，此xml可从OpenCV3源码中的data/haarcascades中获得。接下来通过face_cascade.detectMultiScale()进行实际的人脸检测。我们不能将摄像头获取到的每帧图像直接传入.detectMultiScale()中，而是应该先将图像转换成灰度图，因为人脸检测需要这样的色彩空间。

（注意：一定要正确输入haarcascade_profileface.xml的正确位置。）

OpenCV中检测的API函数：

detectMultiScale（const Mat& image, vector& objects, double scaleFactor=1.1，int minNeighbors, int flag，cvSize）

- image：为输入的灰度图像

- objects：为得到被检测物体的矩形框向量组

- scaleFactor：为每一个图像尺度中的尺度参数，默认值为1.1。scale_factor参数可以决定两个不同大小的窗口扫描之间有多大的跳跃，这个参数设置的大，则意味着计算会变快，但如果窗口错过了某个大小的人脸，则可能丢失物体。

- minNeighbors:参数为每一个级联矩形应该保留的邻近个数（没能理解这个参数，-_-|||），默认为3。minNeighbors控制着误检测，默认值为3表明至少有3次重叠检测，我们才认为人脸确实存。

- minSize:为目标的最小尺寸

- maxSize:为目标的最大尺寸

下面我们来看代码怎么实现：

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/ 07.树莓派人脸识别/7.树莓派人脸识别.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

#摄像头显示组件 import cv2 import ipywidgets.widgets as widgets import threading import time import sys image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=320, height=240) display(image_widget)

image = cv2.VideoCapture(0) image.set(3,320) image.set(4,240) ret, frame = image.read() image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

# 线程功能操作库 import inspect import ctypes def _async_raise(tid, exctype): """raises the exception, performs cleanup if needed""" tid = ctypes.c_long(tid) if not inspect.isclass(exctype): exctype = type(exctype) res = ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, ctypes.py_object(exctype)) if res == 0: raise ValueError("invalid thread id") elif res != 1: # """if it returns a number greater than one, you're in trouble, # and you should call it again with exc=NULL to revert the effect""" ctypes.pythonapi.PyThreadState_SetAsyncExc(tid, None) def stop_thread(thread): _async_raise(thread.ident, SystemExit)

# body_haar = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_upperbody.xml") # face_haar = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_profileface.xml") face_haar = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_fullbody.xml") #eye_haar = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_eye.xml") eye_haar = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml") def Camera_display(): while 1: ret, frame = image.read() # 把图像转为黑白图像 gray_img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # # 检测图像中的所有行人 # bodies = body_haar.detectMultiScale(gray_img, 1.3, 5) # for body_x,body_y,body_w,body_h in bodies: # cv2.rectangle(frame, (body_x, body_y), (body_x+body_w, body_y+body_h), (0,255,0), 2) faces = face_haar.detectMultiScale(gray_img, 1.1, 3) for face_x,face_y,face_w,face_h in faces: cv2.rectangle(frame, (face_x, face_y), (face_x+face_w, face_y+face_h), (0,255,0), 2) eyes = eye_haar.detectMultiScale(gray_img, 1.1, 3) for eye_x,eye_y,eye_w,eye_h in eyes: cv2.rectangle(frame, (eye_x,eye_y), (eye_x+eye_w, eye_y+eye_h), (255,0,0), 2) # eyes = eye_haar.detectMultiScale(gray_img, 1.3, 5) # for eye_x,eye_y,eye_w,eye_h in eyes: # cv2.rectangle(frame, (eye_x,eye_y), (eye_x+eye_w, eye_y+eye_h), (255,0,0), 2) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) time.sleep(0.010)

#启动线程 thread1 = threading.Thread(target=Camera_display) thread1.setDaemon(True) thread1.start()

#结束进程，释放摄像头，需要结束时执行 stop_thread(thread1) image.release()

    - 树莓派人脸追踪

根据上节的教程理论，我们开始结合摄像头云台实现人脸追踪，用到PID的部分可以参考2.7 PID的使用教程。下面直接看下代码是怎实现的。

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/ 08.树莓派人脸追踪/8.树莓派人脸追踪.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

## 导入相关包，创建相机实例

import cv2 import ipywidgets.widgets as widgets import threading import time import sys image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=320, height=240) display(image_widget)

# 添加PID滑竿调节PID值

import ipywidgets as widgets XServo_P = widgets.FloatSlider( value=1.1, min=0, max=10.0, step=0.1, description='XServo-P:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) XServo_I = widgets.FloatSlider( value=0.2, min=0, max=10.0, step=0.1, description='XServo-I:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) XServo_D = widgets.FloatSlider( value=0.8, min=0, max=10.0, step=0.1, description='XServer-D:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) YServo_P = widgets.FloatSlider( value=0.8, min=0, max=10.0, step=0.1, description='YServo-P:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) YServo_I = widgets.FloatSlider( value=0.2, min=0, max=10.0, step=0.1, description='YServo-I:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) YServo_D = widgets.FloatSlider( value=0.8, min=0, max=10.0, step=0.1, description='YServer-D:', disabled=False, continuous_update=False, orientation='horizontal', readout=True, readout_format='.1f', ) display(XServo_P, XServo_I, XServo_D, YServo_P, YServo_I, YServo_D)

## 创建相关控制变量

global face_x, face_y, face_w, face_h face_x = face_y = face_w = face_h = 0 global target_valuex target_valuex = 2048 global target_valuey target_valuey = 2048

## 创建PID控制实例

import PID # xservo_pid = PID.PositionalPID(1.1, 0.2, 0.8) # yservo_pid = PID.PositionalPID(0.8, 0.2, 0.8) xservo_pid = PID.PositionalPID(XServo_P.value, XServo_I.value, XServo_D.value) yservo_pid = PID.PositionalPID(YServo_P.value, YServo_I.value, YServo_D.value)

## 设置GPIO口为BCM编码方式

import RPi.GPIO as GPIO import time #设置GPIO口为BCM编码方式 GPIO.setmode(GPIO.BCM) # #舵机引脚定义 ServoPin = 11 #S2 ServoPinB = 9 #S3

#舵机引脚设置为输出模式 def init(): GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT) GPIO.setup(ServoPinB, GPIO.OUT)

#定义一个脉冲函数，用来模拟方式产生pwm值 #时基脉冲为20ms，该脉冲高电平部分在0.5-2.5ms控制0-180度 def servo_pulse(myangleA, myangleB): pulsewidth = myangleA GPIO.output(ServoPin, GPIO.HIGH) time.sleep(pulsewidth/1000000.0) GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) time.sleep(20.0/1000-pulsewidth/1000000.0) pulsewidthB = myangleB GPIO.output(ServoPinB, GPIO.HIGH) time.sleep(pulsewidthB/1000000.0) GPIO.output(ServoPinB, GPIO.LOW) time.sleep(20.0/1000-pulsewidthB/1000000.0)

#根据舵机脉冲控制范围为500-2500usec内： def Servo_control(angle_1, angle_2): init() if angle_1 < 500: angle_1 = 500 elif angle_1 > 2500: angle_1 = 2500 if angle_2 < 500: angle_2 = 500 elif angle_2 > 2500: angle_2 = 2500 servo_pulse(angle_1, angle_2)

## 载入"Haar"" 级联分类器

import cv2 face_haar = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_profileface.xml')

# 开启摄像头

image = cv2.VideoCapture(0) image.set(3,320) image.set(4,240)

## 云台运动主进程

while 1: ret, frame = image.read() try: image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) except: continue # 把图像转为黑白图像 gray_img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_haar.detectMultiScale(gray_img, 1.1, 3) xservo_pid = PID.PositionalPID(XServo_P.value, XServo_I.value, XServo_D.value) yservo_pid = PID.PositionalPID(YServo_P.value, YServo_I.value, YServo_D.value) if len(faces) > 0: (face_x, face_y, face_w, face_h) = faces[0] # cv2.rectangle(frame,(face_x+10,face_y),(face_x+face_w-10,face_y+face_h+20),(0,255,0),2) cv2.rectangle(frame,(face_x,face_y),(face_x+face_w,face_y+face_h),(0,255,0),2) try: image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame) except: continue #Proportion-Integration-Differentiation算法 # 输入X轴方向参数PID控制输入 xservo_pid.SystemOutput = face_x + face_w/2 xservo_pid.SetStepSignal(150) xservo_pid.SetInertiaTime(0.01, 0.1) target_valuex = int(1500 + xservo_pid.SystemOutput) # 输入Y轴方向参数PID控制输入 yservo_pid.SystemOutput = face_y + face_h/2 yservo_pid.SetStepSignal(120) yservo_pid.SetInertiaTime(0.01, 0.1) target_valuey = int(1500 - yservo_pid.SystemOutput) # 将云台转动至PID调校位置 robot.Servo_control(target_valuex,target_valuey)

    - 树莓派手势识别

树莓派的运算力有限，所以我们直接用百度API，每天有50000次免费使用，这里仅供学习，勿用商业用途，需要使用最好购买相关服务，本公司概不负责。具体申请方法可以参考第四章语音播报百度API申请，方法类似。

官方百度的API地址参考：  https://cloud.baidu.com/doc/BODY/s/ajwvxyyn0

可以看到，能够识别24类手势，手势识别正好有python的API，支持的24类手势列表：拳头、OK、祈祷、作揖、作别、单手比心、点赞、Diss、我爱你、掌心向上、双手比心（3种）、数字（9种）、Rock、竖中指。

1）上述24类以外的其他手势会划分到other类。

2）除识别手势外，若图像中检测到人脸，会同时返回人脸框位置。

首先远程连接树莓派，enable摄像头(raspi-config)

pip安装百度的aip库(sudo pip3 install baidu-aip)

| 序号 | 手势名称 | classname | 示例图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字1（原食指） | One |  |
| 2 | 数字5（原掌心向前） | Five |  |
| 3 | 拳头 | Fist |  |
| 4 | OK | OK |  |
| 5 | 祈祷 | Prayer |  |
| 6 | 作揖 | Congratulation |  |
| 7 | 作别 | Honour |  |
| 8 | 单手比心 | Heart_single |  |
| 9 | 点赞 | Thumb_up |  |
| 10 | Diss | Thumb_down |  |
| 11 | 我爱你 | ILY |  |
| 12 | 掌心向上 | Palm_up |  |
| 13 | 双手比心1 | Heart_1 |  |
| 14 | 双手比心2 | Heart_2 |  |
| 15 | 双手比心3 | Heart_3 |  |
| 16 | 数字2 | two |  |
| 17 | 数字3 | three |  |
| 18 | 数字4 | four |  |
| 19 | 数字6 | six |  |
| 20 | 数字7 | seven |  |
| 21 | 数字8 | eight |  |
| 22 | 数字9 | nine |  |
| 23 | Rock | Rock |  |
| 24 | 竖中指 | Insult |  |

API函数：

from aip import AipBodyAnalysis """ 你的 APPID AK SK """ APP_ID = '你的 App ID' API_KEY = '你的 Api Key' SECRET_KEY = '你的 Secret Key' client = AipBodyAnalysis(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY) """ 读取图片 """ def get_file_content(filePath): with open(filePath, 'rb') as fp: return fp.read() image = get_file_content('example.jpg') """ 调用手势识别 """ Res = client.gesture(image);

| image | 是 | string | 图像数据，base64编码后进行urlencode，要求base64编码和urlencode后大小不超过4M。图片的base64编码是不包含图片头的，如（data:image/jpg;base64,），支持图片格式：jpg、bmp、png，最短边至少50px，最长边最大4096px |
| --- | --- | --- | --- |

手势识别 返回数据参数详情

| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| result_num | 是 | int | 结果数量 |
| result | 是 | object[] | 检测到的目标，手势、人脸 |
| +classname | 否 | string | 目标所属类别，24种手势、other、face |
| +top | 否 | int | 目标框上坐标 |
| +width | 否 | int | 目标框的宽 |
| +left | 否 | int | 目标框最左坐标 |
| +height | 否 | int | 目标框的高 |
| +probability | 否 | float | 目标属于该类别的概率 |
| log_id | 是 | int64 | 唯一的log id，用于问题定位 |

手势识别 返回示例

{

"log_id": 4466502370458351471,

"result_num": 2,

"result": [{

"probability": 0.9844077229499817,

"top": 20,

"height": 156,

"classname": "Face",

"width": 116,

"left": 173

},

{

"probability": 0.4679304957389832,

"top": 157,

"height": 106,

"classname": "Heart_2",

"width": 177,

"left": 183

}]

}

下面我们看下摄像头实时识别手势并显示在画面中完整代码。

代码路径： /home/pi/Yahboom_Project/3.AI视觉课程/ 09.树莓派手势识别.ipynb

#bgr8转jpeg格式 import enum import cv2 def bgr8_to_jpeg(value, quality=75): return bytes(cv2.imencode('.jpg', value)[1])

# 定义手势识别函数部分 import cv2 import time import demjson import pygame from aip import AipBodyAnalysis from aip import AipSpeech from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import numpy import ipywidgets.widgets as widgets # 具体手势请看官方提供 https://ai.baidu.com/ai-doc/BODY/4k3cpywrv hand={'One':'数字1','Five':'数字5','Fist':'拳头','Ok':'OK', 'Prayer':'祈祷','Congratulation':'作揖','Honour':'作别', 'Heart_single':'比心心','Thumb_up':'点赞','Thumb_down':'Diss', 'ILY':'我爱你','Palm_up':'掌心向上','Heart_1':'双手比心1', 'Heart_2':'双手比心2','Heart_3':'双手比心3','Two':'数字2', 'Three':'数字3','Four':'数字4','Six':'数字6','Seven':'数字7', 'Eight':'数字8','Nine':'数字9','Rock':'Rock','Insult':'竖中指','Face':'脸'} # 下面的key要换成自己的 """ 人体分析 APPID AK SK """ APP_ID = '18550528' API_KEY = 'K6PWqtiUTKYK1fYaz13O8E3i' SECRET_KEY = 'IDBUII1j6srF1XVNDX32I2WpuwBWczzK' #camera = PiCamera() client = AipBodyAnalysis(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY) g_camera = cv2.VideoCapture(0) g_camera.set(3, 640) g_camera.set(4, 480) g_camera.set(5, 120) #设置帧率 g_camera.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M', 'J', 'P', 'G')) g_camera.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 40) #设置亮度 -64 - 64 0.0 g_camera.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 50) #设置对比度 -64 - 64 2.0 g_camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, 156) #设置曝光值 1.0 - 5000 156.0 ret, frame = g_camera.read()

# 定义摄像头显示组件 image_widget = widgets.Image(format='jpeg', width=600, height=500) #设置摄像头显示组件 display(image_widget) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(frame)

# 定义转换显示中文函数 def cv2ImgAddText(img, text, left, top, textColor=(0, 255, 0), textSize=20): if (isinstance(img, numpy.ndarray)): # 判断是否OpenCV图片类型 img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)) # 创建一个可以在给定图像上绘图的对象 draw = ImageDraw.Draw(img) # 字体的格式 fontStyle = ImageFont.truetype( "simhei.ttf", textSize, encoding="utf-8") # 绘制文本 draw.text((left, top), text, textColor, font=fontStyle) # 转换回OpenCV格式 return cv2.cvtColor(numpy.asarray(img), cv2.COLOR_RGB2BGR)

# 主进程 while True: """1.拍照 """ retval, frame = g_camera.read() ret, frame = g_camera.read() #image = get_file_content('./image.jpg') """ 2.调用手势识别 """ raw = str(client.gesture(image_widget.value)) text = demjson.decode(raw) try: res = text['result'][0]['classname'] except: print('识别结果：什么也没识别到哦~' ) # 1 dst 2 文字内容 3 坐标 4 5 字体大小 6 color 7 粗细 8 line type # cv2.putText(frame, '未识别', (250,30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,200), 2, cv2.LINE_AA) #只能显示英文 img = cv2ImgAddText(frame, "未识别", 250, 30, (0, 0 , 255), 30) else: print('识别结果：' + hand[res]) #cv2.putText(frame, hand[res], (250,30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,0), 2, cv2.LINE_AA) img = cv2ImgAddText(frame, hand[res], 250, 30, (0, 255 , 0), 30) image_widget.value = bgr8_to_jpeg(img)

如果有识别结果如下：